正红CN2100H(交直流二用)电脑打铃仪使用说明书
正红CN2100系列全电脑可编程打铃仪采用国际流行全数字化电路研制。一次性编入程序后即可每天周期性重复工作。该机设计新颖，性能可靠，安装方便，结构特别合理，还具有同类产品中前所为有的最简单操作。该机耗电省，具有断电储存记忆作息时间，继续精确计时功能，操作采用轻触开关，屏幕有提示显示，为编程带来方便，是属于新一代电脑型高性能耐用打零仪。
正红CN2100H不受停电影响，交直流二用全自动转换，特别适应于经常停电，或无交流电源的地方使用。直流电可用12V蓄电瓶或普通一号干电池8节（12V），当交流停电时自动转换成直流打铃。直流打铃时为减轻耗电量，时钟显示屏不亮，并且不能作任何键操作。仪器照样正常工作。如12V电铃响度不够，请更换机外电池及电瓶充电。正红CN-2100H型打零仪可编打正式铃（长零），预备零（短零），二种铃声，一周中可任意设定那天打零与不打铃功能，该机为24小时制显示，时间显示更为清楚，规范。
技术性能：
电源电压：交流180-240V                     负载功率：交流220V5A

编程范围：24小时任意时分                   编入铃数：共60次
响铃时间：正式铃（长铃）20秒，连续响铃。
          预备铃（短铃）8秒，响4秒断1秒再响4秒。
指示灯：正式铃（长铃）为长亮，预备铃（短铃）闪烁亮。
    断电走时：打开仪器后板的电池盒盖装上3节5号电池（半年更换一次）。
安装：
接线说明：

将打铃仪电源插头插入交流22V插座，打铃仪220V打铃输出
一条接电铃，打铃仪的另一条及电铃的另一条接电源（220V）。12V的电铃直接接打铃的12V打铃输出端，电瓶正负极不能接反。电瓶正负极反接会烧坏仪器。

用户按以下操作即可
 将打铃仪后板电池盒盖，装上3节5号电池（此电池专为停电后继续走时用，使用电池走时显示屏不亮）。
一周中任意一天打铃或不打铃设定：
   首先按“功能键”使屏幕出现1-1。“时”个位显示数表示星期几，“分”个位显示数表示打铃或不打铃，在此状态按“快进键”来改变星期1-7。按“编入键”“分”个位显示数为“1”即打铃（打铃仪一上电为1）。按“消除键”“分”个位显示数为“0”即不打铃。选定哪天打或不打铃后，再调回当时的星期日期。在长按“功能键”使屏幕回到走时状态。一周中的任意一天打铃与不打铃程序已被编入。
时间表的输入
   正式铃，预备铃分开排编，本仪器在未作预备铃更改前自动设定为正式铃状态即显示-01。
正式铃设定：
正式铃自动记忆符号为-01。长按“功能键”使屏幕出现-01，如果屏幕出现-02请在此状态下按“慢进键”使屏幕出现-01，出现正式铃自动记忆符号后，无须按任何键，该功能已被自动编入 。再按“功能键”使屏幕回到走时状态。这样就可进行正式铃编入了。用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”按出你想所打铃的时间后，再按“编入键”这时屏幕右边的指示灯亮，在打铃时还能听到继电器“嘀嗒”声，表示此时间已被编入，如果不想要此时间，在指示灯熄灭之前按“消除键”即可（注：正式铃指示灯亮的时间为20秒，指示灯熄灭后在按“消除键”无效，此时间不能消除）。按上述方法依次类推即可。
预备铃的编入：
预备铃编入自动符号为-02，长按“功能键”使屏幕出现-02，如果屏幕出现-01请在此状态下按“慢进键”使屏幕出现-02，（相反再按一次“慢进键”又回到正式铃符号）出现预备铃自动符号后，无须按任何键，该功能已被自动编入。再按“功能键”使屏幕回到走时状态这样就可进行预备铃编入了。用“快进键”“慢进键”和“慢倒键”按出你想打铃的时间后，在按“编入键”这时屏幕右边的指示灯闪烁亮，表示此时间已被编入。如果不想要此时间，请在指示灯熄灭之前按“消除键”。
临时打铃：
在走时状态下按“编入键”然后在指示灯熄灭之前按“消除键”否则此时间已被编入。
效对编入时间及修改
在走时状态按“快进键”不要松手，时间快走，没到一个打铃时间指示灯都亮，指示灯长亮即正式铃，指示灯闪烁亮即预备铃。如编入时间有误，在指示灯熄灭之前按“消除键”按出正确的时间后在按“编入键”即可。以上编入程序不分前后。电脑自动判断（所有程序编好后校对准北京时间）。
                          注意事项
1：仪器后板3节5号电池使用6个月需更换一次。如长期不用应该取出，以免腐蚀电器。停电后出现走时不准，应更换电池。
2：电网若长期底于180V时应配全自动交流稳压器。
3：仪器先编程序，后接电铃电源。调好后避免雨淋日晒，以免影响正常工作。
4：总功率超过本机的负载功率时需加大功率继电器，或交流接触器。
地址：永康市中国科技五金城五金横街12号，14号。电话：0579-7054356   7190667   8050328

