正红CN-2109电脑音乐，打铃，扩音一体机（交直流二用，全自动转化）

使   用   说   明   书

本品为数字化电路研制，百分之百不乱程序，该机设计新颖，安装方便，操作简单，适用性强，低功耗，大功率。电脑音乐，打铃，扩音于一体，交直流二用，全自动转化。一周中可编相同或不同时间表工作。

本机直流电压为12V蓄电瓶，当交流停电时自动转化成直流工作即放音乐。本机自动充电。转化成直流工作后面板上的程序按钮不能操作。可以临时打铃。扩音部分不影响使用。为降低耗电量显示屏不亮。具有内部精确计时功能，仪器照常正常按所编入的程序正常播放音乐。本机设有辅助输入口可以作拾音输入。本机可同时使用220V电铃，12V电铃及喇叭放音。

技术性能：

电源电压：AC220V      DC12V-14V      

最大音乐功率：25W

打铃输出负载功率：AC220V5A           

编程范围:24小时任意时分               

编入铃数:每天60次。正式铃与预备铃之间铃数比例不分多少编完为止。

响铃时间：正式铃(长铃)20秒(连续响铃) ，预备铃(短铃)8秒(响4秒短1秒再响4秒)

指示灯：正式铃为长亮，预备铃为闪烁亮    断电走时：  每次三个月。

输出阻抗：4-16殴。定压输出75V  25V(注:本机输出备有定阻4-16殴和定压75V，供用户

根据实际需要进行选择,但不能同时装接,否则会使阻抗不匹配而造成输出功率下降。) 

面板功能及说明：                      接线说明：

画接线图相同于2108型的接线图

状态显示提示及时间表的编入   
首先打开仪器后板电池盒盖装上3节5号电池。(此电池专为停电后继续走时用,使用电

池计时时钟屏不亮)

状态提示：     

插上电源显示0：00走时状态，秒点在闪烁。按“功能键”显示0：00编程状态，秒点不闪烁。再按“功能键”显示——01铃声选择状态。再按“功能键”显示1——1星期状态。再按“功能键”或等待30秒回到走时状态。进入每个状态就可操作对应的功能。

北京时间的校准：

在走时状态“按快进键”“慢进键”“慢倒键”校对准北京时间。

时间表的编入

本仪器一周中每天为独立编程，即一周中每天可编不同或相同时间表。

星期一的时间表编入：如果上下课用不同音乐请把上下课时间表分开排编，如果上下课用相同音乐可以一次编完。（1）上课铃的编入：仪器一插上电源默认为铃声状态——01，星期状态1——1。在走时状态按“功能键”查看屏幕星期状态显示1——1表示你所编的时间表为星期一的时间表。在走时状态按“功能键”进入编程状态显示0：00(秒点不动)用“快进键”“慢进键”“慢倒键”按出要打铃的时间后再按“编入键”这时显示屏右下角“指示灯”亮,即打铃时间已被编入,不要此时间,请在“指示灯”熄灭之前按“消除键”(注:指示灯熄灭后按“消除键”无效,不能消除此时间)。再用“快进键”“慢进键”“慢倒键”按出下一个要打铃的时间再按“编入键”。用上述方法把打铃时间从上午到下午一一编入即可。编好后,在本状态下可进行已编入的时间校对。按住“快进键”时间快走,每到一个打铃时间快走停止“指示灯亮”发现有误在“指示灯”熄灭之前按“消除键”。按出正确的时间后再按“编入键”(冬季，夏季时间更改就用此方法)。如果编入时间正确就松手再按住,就快走到下一个打铃时间。一直校对完毕。

（2）下课铃的编入：按“功能键”进入铃声选择状态显示-01在此状态按“慢进键”由-01改为-02（再按“慢进键”再由-02改为-01）显示-01后所编入所有打铃时间为上课音乐。显示-02后编入所有时间为下课音乐。下课铃的指示灯为闪烁亮。显示-02后按“功能键”进入编程状态显示0：00秒点不动。用编上课铃的方法一一编入即可。上下课铃编好后仪器会自动判断。到打铃时间会播放对应的歌曲和电铃声。

星期二的时间表编入：星期一时间表编好后按“功能键”进入星期显示1——1状态，在此状态下按“快进键”使屏幕显示2——1再按“功能键”到编程状态0：00秒点不动。这样你所编的是星期二的时间表。用上述方法把时间表依次编入即可。

星期三，四，五，六，日的时间表编入：雷同于星期二的步骤，在星期状态先选择星期。显示星期几你所编的就是星期几的时间表。（查看和修改也是同步骤，先在星期状态下选好星期几，再在编程状态下查看和修改该日的作息时间表）每天编法相同。

（注：以上时间表编好后一定要调回当时的星期日期 ）

              一周中任意一天打铃或不打铃的设定

时间表编好后，可以在某天不上课的时候设定自动不打铃。按“功能键”进入星期状态显示1——1前面数字显示数表示星期几，后面显示数表示打铃或不打铃，在此状态下按“快进键”改变星期1——7按“消除键”后面数“0”即表示不打铃.按“编入键”后面数“1”表示打铃。（仪器一上电自动每天为打铃状态即后面数“1”）。如1-1  2-1  3-1  4-1  5-1  6-0  7-0  表示星期六和星期天不打铃。选定好哪天打或不打铃后一定要调回当时的星期日期。

临时打铃：
在走时状态按“编入键”即放上课音乐一次,再按停止(电铃停止,音乐唱完为止)。临时打铃不会编入。

注意事项

1仪器后板3节5号电池使用6个月更换一次.如长期不用应取出电池以免腐蚀电器。

2电网若长期低于180V时应配全自动交流稳压器。

3仪器先编程序,后接喇叭电铃。调好后避免雨淋日晒,以免影响正常工作。

4负载功率不能超过本机功率,超过时应加装大功率继电器。

地址:永康市前仓大厦     （永康市中国科技五金城五金横街12号,14号。）

电话:0579-7054356  7190667  8050328   

